Размеры: длина не менее 5100 мм, ширина не менее 4550мм, высота не менее 3650 мм, высота площадок не менее 700мм, 200мм

Материалы: Клееный деревянный брус  и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы  со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Декоративные  фанерные элементы выполнены  из водостойкой фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм  все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм,

ГОСТР 52169-2012.   Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Канат полипропиленовый армированный. Все метизы оцинкованы.

Комплектация: детский тематический игровой комплекс  предназначен для детей от лет. Детский тематический игровой комплекс включает в себя следующие элементы не менее:

башню - не менее 2 шт.; горку-скат - 1 шт.; лестницу -1 шт.; полы - не менее 2 шт.; ограждение фанерное  — не менее 4 шт;  столбы –
не менее 14 шт, крыша башен — не менее 1шт, арка декоративная – не менее 1шт, песочница – не менее 1шт, ограждение металлическое – не менее 2шт, счты  - не менее 1пары,  лавочка – не менее 1шт

Характеристики:

Детский Тематический игровой комплекс состоит из не менее 2 башен:

Каждая башня  и арка состоит:

1) из  опорных столбов, выполненных из клееных брусьев сечением не менее 100х100 мм. Сверху- несущий столб заканчивается пластиковой заглушкой. Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными  подпятниками , выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 42 мм  (толщина стенки не менее 3.5 мм) Подпятники должны заканчиваться монтажными круглыми фланцами, выполненными из стали толщиной не менее 3 мм. Нижняя часть подпятников и закладных элементов бетонируются в землю.

2) из настила полов шириной не менее 1 040 мм и длиной
не менее 1 040 мм.   настил пола состоит из  ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм размером  не менее 1040х1040мм, опирающейся на брус сечением не менее 40х90х930 мм в количестве не менее 8шт. Вязка бруса со столбами осуществляется методом, через прямой одинарный глухой шип, крепление нагелем. Полы башен находится на высоте не менее
700 мм и 200мм.

3) Крыши:   В кол-ве не менее 2 шт, состоят  из: Конек  крыши в количестве не менее 8шт должен быть выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24 мм и иметь форму пагоды или эквивалент. Скаты крыши в количестве не менее 8шт выполнены из фанеры толщиной не менее 15мм и утоплены в пазы конька крыши и скрепляются между собой на оцинкованные уголки не менее 40х40х2,5 мм не менее16 шт.и двух усиливающих элементов, выполненных из фанеры толщиной не менее 24 мм. Закрепленные на столбы через металлические кронштейны в количестве не менее4шт, диаметром не менее 134мм из листовой стали толщиной не менее 4 мм;

Одна из башен состоит из пола, находящегося на высоте
не менее 700 мм, 4-х несущих столбов высотой не менее 2500мм и купола. Несущие столбы имеют выпилы, куда вставляются полы и крепятся к ним с помощью болтов через оцинкованные уголки. Высота башни с куполом составляет не менее 3650 мм. Башня оборудована: горкой-скатом, лестницей, ограждением – фанерным, куполом., ограждением металлическим, перекладиной.

- Горка-скат высотой не менее 700 мм. Каркас горки выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25х2 мм и утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта по всей длине . Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм и шириной не менее 475 мм., привареным к каркасу горки. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм и высотой не менее 100мм согласно ГОСТ 52168 п.5.7 в целях недопущения травмирования детей. Стартовый участок горки-ската: борта высотой не менее 700 мм и имеют защитную перекладину на высоте не менее 600мм. Защитная перекладина выполнена из металлической трубы сечением не менее 32х518 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм с двумя штампованными ушками из стали не менее 4 мм, под не менее 4 мебельных болта..

Кронштейн на боковые ограждения горки  В кол-ве не менее 2шт. должен быть выполнен из металлической трубы диметром не менее 25мм и толщиной стенки не менее 2.5мм с тремя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под не менее 4 самореза и не менее двух мебельных болтов.

Согласно ГОСТ 52168 п.5.3.5 Бортики стартового участка должны быть сплошными по всей длине и являтся продолжением бортиков участка скольжения.

Угол наклона участка скольжения не должен превышать 600. Согласно ГОСТ 52168.

Радиус изгиба окончания горки должен быть не менее 50мм Согласно ГОСТ 52168 п.5.6

- Лестница высотой не менее 700 мм. Боковины лестницы выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм, с декоративными накладками в количесве не менее 2шт, толщиной не менее не менее 15 мм.. Боковины лестницы оснащены выпилами для ступенек. Ступеньки лестницы выполнены из  ламинированной противоскользящей, фанеры в количестве не менее 3шт, размером не менее 18х220х875 мм и деревянного бруса в количестве не менее 3шт, размером не менее 40х90х875 мм. скрепленными между собой. Устанавливаться в отфрезерованный паз в перилах  Перила лестницы выполнены из  влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм, . Верх лестницы крепится к полу, который находится на уровне не менее 700 мм, с помощью болтовых соединений. Низ лестницы и перила крепятся к двум несущим столбам и оцинкованным опорным ногам с помощью болтовых соединений. Оцинкованные металлические опорные ноги длиной не менее 1 000 мм выполнены из профильной трубы сечением не менее 25х50х2 мм и толщиной стенки не менее
3 мм, которые бетонируются в землю.

- Ограждение-фанерное размером не менее 1100х600мм,  В кол-вене менее 1шт. должно быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 21мм.

- ограждение металлическое:  выполнено из не менее 2 перекладин , должны быть выполнены  из металлической трубы диметром не менее 32 мм и толщиной стенки не менее 3.5 мм с не менее двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм, под не менее 4 самореза.

- Перекладина : В кол-ве не менее 1 шт. должна быть выполнены  из металлической трубы диметром не менее 32 мм и толщиной стенки не менее 3.5 мм с  не менее двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм, под не менее 4 самореза.

Вторая башня, состоит из пола, находящегося на высоте
не менее 200 мм, не менее 4-х несущих столбов высотой не менее 2500мм. Несущие столбы оснащены выпилами, куда вставляются полы и крепятся к ним с помощью болтов через оцинкованные уголки. Башня оборудована счетами, скамейкой, крышей, ограждением фанерным, ограждением металическим.

- Счеты: В кол-ве не менее 1пары. должны состоять из  не менее двух перекладин выполненых из металла сечением не менее 26мм,  не менее двух крепежных накладок из ламинированной фанеры толщиной не менее 18мм.  и  не менее 10 шт. цветных бубликов из полиамида  изготовленных методом литья под давлением. Размер бубликов должен быть не менее 130х38мм  и внутреннее отверстие не менее 38мм.

-  скамейка: размером не менее 900х250мм, выполнено из  влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм.. Крепиться на металлические ножки в количестве не менее 2шт,  размером не менее 26х250мм. Выполнено из металла сечением не менее 32мм, толщина стенки не менее 3мм.

Ограждение-фанерное размером не менее 1100х600мм,  В кол-вене менее 1шт. должно быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 21мм.

- ограждение металлическое:  выполнено из не менее 2 перекладин , должны быть выполнены  из металлической трубы диметром не менее 32 мм и толщиной стенки не менее 3.5 мм с не менее двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм, под не менее 4 самореза.

По всему периметру детского тематического комплекса должно быть ограждение с аркой,   которое состоит из:  фанерных экранов с декорами, арки с декорами, бруса, столбов.

- фанерные экраны размером не менее 2050х650мм в количестве не менее 2шт, которые выполнены из  влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм. На экранах имеются декоративные накладки морской тематики в количестве не менее 10шт, которые выполнены из  влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 15мм.

- столбы(описаны выше)  в количестве не менее 2шт высотой не менее 280мм.

- арка с декором морской тематики в количестве не менее 1шт, размером не менее 1000х1500мм, выполнена из столбов в количестве не менее 2шт, высотой не менее 1500мм;  Соеденительного круга арки в количестве не менее 1шт и декора арки  в количестве не менее 2 шт, выполнены из  влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 15мм.

- брус в количестве не менее 8шт, должны быть из деревянных брусьев, сечением не менее 1400х140х40 мм отшлифованных и покрашенных со всех сторон.

Песочница размером не менее 1400х1400х300мм, выполнена из деревянных брусьев, сечением не менее 1400х140х40 мм. отшлифованных и покрашенных со всех сторон, крепящихся на уголки в количестве не менее 4шт, выполненными из металла толщиной не менее 4 мм, покрашенные полимерной порошковой краской. Песочница состоит из декоративных элементов: столики в морской тематике в количестве не менее 3шт, ограждение песочницы в количестве не менее 2шт, столик радиусный в количестве не менее 1шт. декоративные элементы выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 21мм.

Основания стоек бетонируются в землю.