| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский игровой комплекс эскиз | Шт. | 1 | Размеры: длина не менее 3480 мм, ширина не менее 4480 мм, высота не менее 2500 мм. Высота площадок не менее 900мм и не менее 1200мм. Материалы: Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками, Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. Декоративные фанерные элементы : водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. Комплектация: Детский игровой комплекс предназначен для детей от 4 до 9 лет. Детский игровой комплекс включает в себя следующие элементы не менее: площадки башен - не менее 2 шт.; горку-скат - 1 шт.; лестницу -1 шт.; трап барабан - 1 шт.; перекладина с канатом – 1 шт.; шведскую стенку – 1 шт.; шест — не менее 1шт; ручка вспомогательная обрезиненая — не менее 4-х шт; боковые ограждения горки — не менее 2шт; опорные столбы – не менее 7 шт. Характеристики: Комплекс состоит из не менее 2 площадок башен: Каждая башня состоит: 1) из опорных столбов, выполненных из клееных брусьев сечением не менее 100х100х2500 мм. Сверху- несущий столб заканчивается пластиковой заглушкой. Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками , выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 42 мм (толщина стенки 3.5 мм) Подпятники должны заканчиваться монтажными круглыми фланцами, выполненными из стали толщиной не менее 3 мм. Нижняя часть подпятников и закладных элементов бетонируются в землю. 2) из настила полов . Настил пола состоит из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм , опирающейся на брус в количестве не менее 6шт, сечением не менее 40х90х930 мм. . Вязка бруса со столбами осуществляется методом, через прямой одинарный глухой шип, крепление нагелем.. Полы башни находится на высоте не менее 900 мм и 1200мм. Две башни соеденены между собой . Горка-скат высотой не менее 900 мм. Каркас горки выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25х2 мм. Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм и шириной не менее 475 мм., привареным к каркасу горки. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 24 мм и высотой не менее 120мм. Боковые ограждения ската горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 24мм, высотой не менее 700мм и оборудованы поручнем ограничителем на высоте не менее 600мм. Поручень должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 32 мм и толщиной стенки не менее 3.5 мм, длиной не менее 518мм с двумя штампованными ушками из стали не менее 4 мм, под не менее 4 мебельных болта. Согласно ГОСТ 52168 п.5.3.5 Бортики стартового участка должны быть сплошными по всей длине и являтся продолжением бортиков участка скольжения. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 600. Согласно ГОСТ 52168. Радиус изгиба окончания горки должен быть не менее 50мм Согласно ГОСТ 52168 п.5.6 Лестница высотой не менее 900 мм. Ступеньки в количестве не менее 3шт, должны быть выполнены из ламинированной противоскользящей, фанеры толщиной не менее 18 мм размером не менее 200х875мм и деревянного бруса сечением не менее 45х90х875 мм. скрепленными между собой. Устанавливаться в отфрезерованный паз в перилах. Перила выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм, с декоративными накладками не менее 15 мм. Для бетонирования используются металлические закладные детали из трубы сечением не менее 50х25х2 мм, закрепленные на перилах и окрашенные порошковой полимерной краской яркого цвета. Боковые ограждения горки В кол-ве не менее 2шт. должен быть выполнены из металлической трубы диметром не менее 25мм и толщиной стенки не менее 2.5мм с четырьмя штампованными ушками выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под не менее 8 саморезов. Ручка вспомогательная В кол-ве не менее 4 шт. должна быть выполнена из металлической трубы диметром не менее 22 мм и толщиной стенки не менее 2.5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под не менее 4 самореза. Вся металлическая поверхность обрезинена слоем яркой однородной резины (синим, красным или желтым цветом), толщина резинового слоя ручки не менее 5 мм. Обрезинивание металла выполнено методом литья под давлением. Внешняя поверхность резины имеет фактуру шагрени. Температура эксплуатации прорезиненной ручки от -50°С до +60°С. Резиновая поверхность ручки препятствует соскальзыванию руки и исключает примерзание мягких тканей человека в холодное время года. За счет обрезинивания достигается более высокая травмобезопасность, атмосферостойкость и износостойкость оборудования. Перекладина с канатом В кол-ве 1шт. должна быть выполнена из металлической трубы диметром не менее 32мм и толщиной стенки не менее 3.5мм и иметь не менее два ребра жесткости. Канат полипропиленовый диаметр не менее 16 мм бетонируется в землю. Шест В кол-ве не менее 1шт. Высотой не менее 2000мм шест выполнен из трубы диаметром не менее 42мм и толщиной стенки не менее 3.5мм и должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3мм, который бетонируются в землю. Трап барабан В кол-ве не менее 1шт вымотой не менее 1200мм. выполнен из трубы диаметром не менее 42мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм и металлической пластины из листовой стали толщиной не менее 4мм, должен заканчиваться монтажным круглым фланцем выполненным из стали толщиной не менее 3мм, обшит брусом сечением не менее 90х40х1000 мм отшлифованного и покрашенного со всех сторон. Шведская стенка состоит из не менее 7 перекладин, которые выполнены из металлической трубы диаметром не менее 32х900 мм, толщиной стенки не менее 3,5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под не менее 4 самореза, Основания стоек бетонируются в землю. |  |