| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) |  | Описание, значение |
| 1. | Детский игровой комплекс ДИК 3.19 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (мм) |  | 2430(± 10мм) |
|  |  |  |  | Длина (мм) |  | 5800(± 10мм) |
|  |  |  |  | Ширина (мм) |  | 4820(± 10мм) |
|  |  |  |  | Высота площадки (мм) |  | 700 |
|  |  |  |  | Применяемые материалы |  |  |
|  |  |  |  | Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм (± 2мм) все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2004. |  |
|  |  |  |  | Столбы | В кол-ве 14 шт. клееного деревянного бруса, сечением не менее 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой синего цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды. Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками выполненным из листовой стали толщиной не менее 4мм и трубы диаметром не менее 42мм и толщиной стенки 3.5мм, подпятник должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3мм, которые бетонируются в землю. |  |
|  |  |  |  | Полы | В количестве 3 шт. должен быть выполнен из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, площадью не менее 1м², опирающихся на брус сечением не менее 40х90 мм. Вязка бруса со столбами осуществляется методом, через прямой одинарный глухой шип, крепление нигелем. |  |
|  |  |  |  | Труба переход | В кол-ве 1 шт. должна быть изогнутой, пластиковой и состоящей из разноцветных сегментов. |  |
|  |  |  |  | Горка-труба 700 | В кол-ве 1 шт. должна быть пластиковой состоящей из разноцветных сегментов. |  |
|  |  |  |  | Лестница 700 | В кол-ве 1шт. Ступеньки должны быть выполнены из ламинированной противоскользящей, фанеры толщиной не менее 18 мм и деревянного бруса сечением не менее 40х90 мм. скрепленными между собой. Устанавливаться в отфрезерованный паз в перилах. Перила выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм , с декоративными накладками не менее 15 мм. Для бетонирования используются металлические закладные детали из трубы сечением 50х25х2 мм, закрепленные на перилах и окрашенные порошковой полимерной краской зеленого цвета. |  |
|  |  |  |  | Трап | В кол-ве 1 шт, каркас выполнен из: профильной трубы сечением не менее 50х25 мм, площадки трапа из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и фанерных балясин крепящихся к площадке. |  |
|  |  |  |  | Ограждение | В кол-ве 3 шт. выполненных из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 21 мм с круглыми вырезами и пластиковыми иллюминаторами |  |
|  |  |  |  | Мост подвесной, качающийся с перилами и страховочным мостом. Длинной не менее 1900мм. | В кол-ве 2 шт., должен быть выполнен из полипропиленового армированного каната, скрепленного между собой пластиковой стяжкой троса и 4шт качающихся ступенек выполненных из противоскользящей ламинированной фанеры толщиной не менее 36мм. Страховочный мост выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25 и обшит брусом сечением 40х140х1000мм отшлифованным и окрашенным со всех сторон. |  |
|  |  |  |  | Ручка вспомогательная | В кол-ве 6 шт. должна быть выполнена из металлической трубы диметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2.5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 самореза. Вся металлическая поверхность обрезинена слоем яркой однородной резины (синим, красным или желтым цветом), толщина резинового слоя ручки не менее 5 мм. Обрезинивание металла выполнено методом литья под давлением. Внешняя поверхность резины имеет фактуру шагрени. Температура эксплуатации прорезиненной ручки от -50°С до +60°С. Резиновая поверхность ручки препятствует соскальзыванию руки и исключает примерзание мягких тканей человека в холодное время года. За счет обрезинивания достигается более высокая травмобезопасность, атмосферостойкость и износостойкость оборудования. |  |
|  |  |  |  | Лиана наклонная | В кол-ве 1шт. выполнена из круглой трубы диаметром не менее 42мм и толщиной стенки не менее 3.5мм, с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 самореза и должна заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3мм. Должна иметь не менее 6шт. ступенек выполненных из трубы диаметром не менее 32мм и толщиной стенки не менее 3,5мм |  |
|  |  |  |  | Перекладины | В кол-ве 4 шт. должна быть выполнена из металлической трубы диметром не менее 32мм и толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 самореза. |  |
|  |  |  |  | Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2004 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Канат полипропиленовый армированный. Все метизы оцинкованы. |  |
|  |  |  |  | Описание | Детский игровой комплекс состоит из трех башен. На первой башне установлены трап, ограждение с иллюминатором, ручки вспомогательные, перекладины. На второй башне установлены лестница, ручки вспомогательные, ограждение с иллюминатором и два декоративных фанерных флажка. На третьей башне установлены лиана наклонная, горка труба, ограждение с иллюминатором и перекладина. Первая и вторая башня соединены подвесным мостом, вторая и третья пластиковой изогнутой трубой переходом. Все резьбовые соединения должны быть закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. |  |