| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) Описание, значение Высота (мм) не менее 1000 Длина (мм) не менее 1420 Ширина (мм) не менее 1000 Качалка на пружине в виде машинки или эквивалент предназначена для детей от 3 до 10 лет и должна создавать условия: – - обеспечивающие физическое развитие ребенка – - развивающие координацию движений, преодоления страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. Применяемые материалы Конструктивные особенности качалка на пружине в виде кораблика или эквивалент состоящая из: - фундамент для качалки размером не менее 350х350х600мм должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 50мм и толщиной стенки не менее 2мм, трубы между собой должны быть сварены под уклоном для прочного бетонирования конструкции. Сверху фундамента должна быть приварена пластина размером не менее 250х250мм, сечением не менее 2мм. Фундамент должен бетонироваться в землю на глубину не менее 500мм. - двух пружин диаметром не менее 126 мм, высотой не менее 260 мм из прута диаметром не менее 26 мм расстояние между витками не менее 12 мм в любом положение, на постаменте; - не менее двух спинок, не менее двух сидений и не менее двух боковых стенок (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм). Сиденье утопить в отфрезерованные пазы в боковых стенках; - ручки вспомогательных в кол-ве не менее 6 шт. должны быть выполнены из металлической трубы диметром не менее 22 мм и толщиной стенки не менее 2.5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под не менее 4 самореза. Вся металлическая поверхность обрезинена слоем яркой однородной резины, толщина резинового слоя ручки не менее 5 мм. Обрезинивание металла выполнено методом литья под давлением или методом ротерного формирования. Внешняя поверхность резины имеет фактуру шагрени. Температура эксплуатации прорезиненной ручки от -50°С до +60°С. Резиновая поверхность ручки препятствует соскальзыванию руки и исключает примерзание мягких тканей человека в холодное время года. За счет обрезинивания достигается более высокая травмобезопасность, атмосферостойкость и износостойкость оборудования. - не менее двух подножек размером не менее 400х100мм(из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм), уголок подножки не менее 2шт, шириной не менее 300мм; - декоративные накладки в виде якоря не менее 2шт и спасательного круга (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм). - не менее 3шт перекладин для усиления конструкции, выполнены из металической трубы размером не менее 32х700мм и толщиной стенки не менее 3мм. - пол площадки качалки, выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2\2 толщиной не менее 24мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки,диаметром не менее 20мм Заглушки должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. Материалы влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.Металл крашенный порошковой краской. Метизы должны быть все оцинкованные. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детское игровое оборудование ДИО 4.01 | Шт. | 1 |  |