| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
| 1. | ДОУ 5.01 | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Высота (мм) | 1600(± 10мм) |
|  |  |  |  | Длина (мм) | 2170(± 10мм) |
|  |  |  |  | Ширина (мм) | 1200(± 10мм) |
|  |  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  |  | Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм (± 2мм) все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
|  |  |  |  | Столбы | В кол-ве 4 шт. клееного деревянного бруса, сечением не менее 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой синего цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды. Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками выполненным из листовой стали толщиной не менее 4мм и трубы диаметром не менее 42мм и толщиной стенки 3.5мм, подпятник должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3мм, которые бетонируются в землю. |
|  |  |  |  | Перекладина | В кол-ве 12 шт.должна быть выполнена из металлической трубы диметром не менее 33 мм и толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными ушками выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 самореза. |
|  |  |  |  | Боковые стенки | В кол-ве 2 шт. выполнены из фанеры толщиной не менее 24 мм, парно скрепляются между собой накладкам в кол-ве 4 штук из фанеры толщиной не менее 24 мм. С каждой из сторон стенок имеются выпилы в виде иллюминаторов, с фанерными накладками. С левой стороны, к стенке крепятся фанерные полочки в количестве 10 шт и подстаканники в кол-ве 2 шт. С правой стороны к стенке крепятся две вспомогательные ручки и две короткие перекладины из металлической трубы диаметром не менее 26 мм. К перекладинам крепятся ограничители в форме фруктов (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм) Также к правой стенке крепится фанерная полочка под кегли от детского боулинга. |
|  |  |  |  | Стол со стенками | В кол-ве 2 шт. должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24 мм и должны крепиться в пазах расположенных в боковых стенках. |
|  |  |  |  | Скамейки | В кол-ве 4 шт, должны быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24 мм. Опирающиеся на закладные элементы диаметром не менее 32 мм. |
|  |  |  |  | Сетка | В кол-ве 1, должна быть выполнена из перфорированного металлического листа на металлическом каркасе из трубы. |
|  |  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
|  |  |  |  | Описание | ДОУ 5.01 обеспечивает организацию двигательной и речевой деятельности детей. Состоит их двух разделов: двигательного и речевого. Каждый раздел выполняет развивающую функцию-задачу: -Двигательный раздел - обеспечивается разнообразием тематики, Возможность размещения различных материалов и пособий для физического развития, обеспечивают двигательную деятельность ребенка и его творчества в этом виде деятельности; - принцип функциональности означает, что в модуле представлены только те объекты, которые востребованы детьми и выполняют развивающую функцию на данный момент; На боковых стенках модуля имеется полка с отверстиями для кеглей, спортивных палок, а также крючки для обручей или других пособий, на столе (сбоку) модуля можно расположить пособия физкультурной направленности. -Речевой раздел - обеспечивает соблюдение принципа сотрудничества детей и взрослых, характеризуется возможностью ребенка реализовать собственную активность в речевой деятельности; - модуль преобразован для помощи ребенку найти путь сотрудничества в системе «ребенок-ребенок», «взрослый-ребенок»; - принцип комплексирования и гибкого зонирования предусматривает размещение материалов в определенных функциональных пространствах, позволяющих детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не препятствуя друг другу. В комплексе имеются ячейки для расстановки книг, пособий, картин (книжно-библиотечный уголок). На боковых стенках модуля расположены отверстия для стаканчиков, которые дети могут использовать в работе с бумагой индивидуально или по подгруппам. Стол, расположенный в центральной части модуля предназначен для коммуникативной деятельности детей в парах, малых подгруппах. Вверху модуля расположены мячи, которые могут использоваться, как для двигательной деятельности, так и для коммуникативной.на физкультурном занятии, так и на речевом для проведения физминутки. |