| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  | Лавочка МФ 1.2021 | Шт. | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Высота (мм) | 867 (± 10 мм) |
|  |  |  |  | Длина (мм) | 1150 (± 10 мм) |
|  |  |  |  | Ширина (мм) | 700 (± 10 мм) |
|  |  |  |  | Высота сиденья (мм) | 335 (± 10 мм) |
|  |  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  |  | Фанерные элементы | В кол-ве 9 шт, выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24 и скомпонованы в виде вагончика. Спинка лавочки должна иметь художественную роспись в стиле детского граффити. Для бетонирования используются металлические закладные детали из трубы сечением 50х25х2 мм, окрашенные порошковой полимерной краской. |
|  |  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |