| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  | Лавочка со спинкой пожарная машинка МФ 1.21 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (мм) | 1000 |
|  |  |  |  | Длина (мм) | 1550 |
|  |  |  |  | Ширина (мм) | 625 |
|  |  |  |  | Высота сиденья (мм) | 370 |
|  |  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  |  | Спинка, сидение и опора скамеек | В кол-ве 9 шт. из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. Спинка скамейки выполнена в форме пожарной машинки и имеет художественную роспись. Снизу опоры скамеек должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками выполненным из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки 3.5мм, подпятник должен заканчиваться монтажным круглым фланцем выполненным из стали толщиной не менее 3мм, которые бетонируются в землю. |
|  |  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |