| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  | Лавочка МФ 1.50 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (мм) | 960 (± 10 мм) |
|  |  |  |  | Длина (мм) | 2130 (± 10 мм) |
|  |  |  |  | Ширина (мм) | 650 (± 10 мм) |
|  |  |  |  | Высота сиденья (мм) | 420 (± 10 мм) |
|  |  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  |  | Каркас | Состоит из 2 частей, которые должны быть выполнены из металлической трубы сечением не менее 60х30 мм (с толщиной стенки не менее 2,5мм), металлической трубы сечением не менее 100х100 мм (с толщиной стенки 5 мм) и из металлической полосы толщиной не менее 4 мм. |
|  |  |  |  | Брус | В кол-ве 8 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением не менее 40х90 мм. |
|  |  |  |  | Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |