| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
| 1 | Тренажер СО 6.04 | Шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Высота (мм) | 2212 (± 10мм) |
|  |  |  |  | Длина (мм) | 1320 (± 10мм) |
|  |  |  |  | Ширина (мм) | 890 (± 10мм) |
|  |  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  |  | Металлокаркас | Металлическая труба сечением не менее 32 и 42 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Силовые узлы выполнены из амортизаторов, в металлическом кожухе. |
|  |  |  |  | Сидение и спинка | В кол-ве 2 шт. из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2. |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности | Тренажер представляет собой совокупность элементов имитирующих: жим штанги сидя. Тренажер предназначен для тренировки мышц рук и спины, развивает координацию движений. |
|  |  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |