| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
| 1 | Навес со столиком МФ 3.054 4 | Шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Высота (мм) | 2400 |
|  |  |  |  | Длина (мм) | 1200 |
|  |  |  |  | Ширина (мм) | 1200 |
|  |  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  |  | Каркас | В кол-ве 1 шт. должен быть выполнен из совокупности металлических труб диаметром не менее 26 мм с толщиной стенки не менее 2,5 мм и 57 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм. |
|  |  |  |  | Навес | В кол-ве 1шт. в виде цветка, должен быть выполнен из фанеры толщиной не менее 24 мм марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 с центральной фанерной накладкой. |
|  |  |  |  | Столик | В кол-ве 1шт должен быть выполнен из фанеры толщиной не менее 18 мм марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
|  |  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |