| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский игровой комплекс ДИК 1.251 | Шт. | 1 | Размеры: длина не менее 5050 мм, ширина не менее 6060мм, высота не менее 4470 мм, высота площадок не менее 1200мм, 1500мм Материалы: Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Декоративные фанерные элементы выполнены из водостойкой фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТР 52169-2012. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Канат полипропиленовый армированный. Все метизы оцинкованы. Комплектация: Детский игровой комплекс предназначен для детей от 6 до 12 лет. Детский игровой комплекс включает в себя следующие элементы не менее: башню - не менее 1 шт.; горку-скат - 1 шт.; лестницу -1 шт.; шест - спираль - 1 шт.; наклонную спираль – 1 шт.; шведскую стенку – 2 шт.; ручка вспомогательная обрезиненая — не менее 4шт; альпинистскую стенку с полипропиленовым канатом – 1 шт.; рукоход – 1 шт.; купол башни – 1 шт.; полы - не менее 2 шт.; арка декоративная — не менее 2шт; ограждение металическое — не менее 1 шт; опорные столбы – не менее 10 шт, ограждение с лазом — не менее 1шт, Характеристики: Комплекс состоит из не менее 2 башен: Каждая башня состоит: 1) из опорных столбов, выполненных из клееных брусьев сечением не менее 100х100 мм. Сверху- несущий столб заканчивается пластиковой заглушкой. Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками , выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 42 мм (толщина стенки 3.5 мм) и не менее 57 мм (толщина стенки 3.5 мм) у столбов гимнастического комплекса, со стороны шеста спирали. Усиление устойчивости конструкции гимнастического комплекса также должно обеспечиваться за счет крепления, перпендикулярно подпятникам этих столбов, закладных элементов из профильной трубы сечением не менее 50х25 мм. Усиливающие закладные элементы крепятся к столбам на не менее два глухаря. Подпятники должны заканчиваться монтажными круглыми фланцами, выполненными из стали толщиной не менее 3 мм. Нижняя часть подпятников и закладных элементов бетонируются в землю. 2) из настила полов шириной не менее 1 040 мм и длиной не менее 1 040 мм. настил пола состоит из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм размером не менее 1040х1040мм, опирающейся на брус сечением не менее 40х90х930 мм в количестве не менее 8шт. Вязка бруса со столбами осуществляется методом, через прямой одинарный глухой шип, крепление нагелем. Пол башни находится на высоте не менее 1 200 мм и 1500мм. Две башни соеденены между собой мостом. Одна из башен состоит из пола, находящегося на высоте не менее 1 500 мм, 4-х несущих столбов высотой не менее 3000мм и купола. Несущие столбы имеют выпилы, куда вставляются полы и крепятся к ним с помощью болтов через оцинкованные уголки. Высота башни с куполом составляет не менее 4470 мм. Башня оборудована: горкой-скатом, лестницей, ограждением – решеткой, куполом. Горка-скат высотой не менее 1 500 мм. Каркас горки выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25х2 мм и утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта по всей длине . Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм и шириной не менее 475 мм., привареным к каркасу горки. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм и высотой не менее 150мм согласно ГОСТ 52168 п.5.7 в целях недопущения травмирования детей. Стартовый участок горки-ската: борта высотой не менее 700 мм и имеют защитную перекладину на высоте не менее 600мм. Защитная перекладина выполнена из металлической трубы сечением не менее 32х518 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм с двумя штампованными ушками из стали не менее 4 мм, под не менее 4 мебельных болта.. Кронштейн на боковые ограждения горки В кол-ве не менее 2шт. должен быть выполнен из металлической трубы диметром не менее 25мм и толщиной стенки не менее 2.5мм с тремя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под не менее 4 самореза и не менее двух мебельных болтов. Согласно ГОСТ 52168 п.5.3.5 Бортики стартового участка должны быть сплошными по всей длине и являтся продолжением бортиков участка скольжения. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 600. Согласно ГОСТ 52168. Радиус изгиба окончания горки должен быть не менее 50мм Согласно ГОСТ 52168 п.5.6 Лестница высотой не менее 1 500 мм. Боковины лестницы выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм, с декоративными накладками в количесве не менее 2шт, толщиной не менее не менее 15 мм.. Боковины лестницы оснащены выпилами для ступенек. Ступеньки лестницы выполнены из ламинированной противоскользящей, фанеры в количестве не менее 5шт, размером не менее 18х220х875 мм и деревянного бруса в количестве не менее 5шт, размером не менее 40х90х875 мм. скрепленными между собой. Устанавливаться в отфрезерованный паз в перилах Перила лестницы выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм, . Верх лестницы крепится к полу, который находится на уровне не менее 1 500 мм, с помощью болтовых соединений. Низ лестницы и перила крепятся к двум несущим столбам и оцинкованным опорным ногам с помощью болтовых соединений. Оцинкованные металлические опорные ноги длиной не менее 1 000 мм выполнены из профильной трубы сечением не менее 25х50х2 мм и толщиной стенки не менее 3 мм, которые бетонируются в землю. Купол должен быть выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм и иметь форму пагоды или эквивалент. Скаты крыши в количестве не менее 4шт, выполнены из фанеры толщиной не менее 15мм и утоплены в пазы конька крыши в количестве не менее 4шт и скрепляются между собой на оцинкованные уголки 40х40х2,5 мм не менее16 шт.и двух усиливающих элементов, выполненных из фанеры толщиной не менее 24 мм. Закреплены на столбы через металлические кронштейны в количестве не менее 4шт из листовой стали толщиной не менее 4 мм; Ограждение-решетка, размером не менее 900х700мм выполнено из спаренной трубы диаметром не менее 25 мм и толщиной стенки не менее 2,5мм торцы труб должны быть заглушены, горизонтальные перекладины не менее 2шт. выполнены из трубы диаметром не менее 32мм и толщиной стенки не менее 3,5мм. Вторая башня должна примыкать к первой башне, состоит из пола, находящегося на высоте не менее 1 200 мм, не менее 2-х несущих столбов высотой не менее 2500мм. Несущие столбы оснащены выпилами, куда вставляются полы и крепятся к ним с помощью болтов через оцинкованные уголки. Башня оборудована альпинистской стенкой с канатом, наклонной спиралью, ограждением с вырезом, вспомогательных ручек, шведской стенки . Так же к ней примыкает рукоход. Альпинистская стенка с отверстиями для ног , размером не менее 1000х1100 мм и выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм. Для облегчения подъема альпинистская стенка оснащена канатом диаметром не менее 30 мм из полипропилена с узелками для удобства хвата руками. Канат должен крепится к перекладине выполненой из металлической трубы диметром не менее 32х900мм и толщиной стенки не менее 3.5мм и иметь два ребра жесткости К столбам с альпинисткой стенкой прикреплены ручки вспомогательные не менее 2-х шт, выполнены из металлической трубы диметром не менее 22 мм и толщиной стенки не менее 2.5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под не менее 4 самореза. Вся металлическая поверхность обрезинена слоем яркой однородной резины (яркого цвета), толщина резинового слоя ручки не менее 5 мм. Обрезинивание металла выполнено методом литья под давлением или методом ротерного формирования. Внешняя поверхность резины должна иметь фактуру шагрени. Температура эксплуатации прорезиненной ручки от -50°С до +60°С. Резиновая поверхность ручки препятствует соскальзыванию руки и исключает примерзание мягких тканей человека в холодное время года. За счет обрезинивания достигается более высокая травмобезопасность, атмосферостойкость и износостойкость оборудования.. Ограждение фанерное с лазом размером не менее 1100х900мм, выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 21мм, которое крепится к двум опорным столбам с помощью болтовых соединений. Спираль наклонная высота не менее 1200мм В кол-ве не менее 1шт. кольца спирали наклонной в кол-ве не менее 6шт. выполнены из трубы диаметром не менее 32мм и толщиной стенки не менее 3,5мм. Ребра жесткости в кол-ве не менее 3шт. и монтажные элементы в кол-ве не менее 2шт. выполнены из трубы диаметром не менее 42мм и толщиной стенки не менее 3,5мм и должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3мм, с двумя штампованными ушками выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под не менее 4 болта. Спираль должна быть прикрепленна к башне с помощью болтовых соединений. Шведская стенка состоит из не менее 3 перекладин, которые выполнены из металлической трубы диаметром не менее 32х900 мм, толщиной стенки не менее 3,5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под не менее 4 самореза,. К столбам с шведской стенки прикреплены ручки вспомогательные не менее 2-х шт, выполнены из металлической трубы диметром не менее 22 мм и толщиной стенки не менее 2.5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под не менее 4 самореза. Вся металлическая поверхность обрезинена слоем яркой однородной резины (яркого цвета), толщина резинового слоя ручки не менее 5 мм. Обрезинивание металла выполнено методом литья под давлением или методом ротерного формирования. Внешняя поверхность резины должна иметь фактуру шагрени. Температура эксплуатации прорезиненной ручки от -50°С до +60°С. Резиновая поверхность ручки препятствует соскальзыванию руки и исключает примерзание мягких тканей человека в холодное время года. За счет обрезинивания достигается более высокая травмобезопасность, атмосферостойкость и износостойкость оборудования.. Рукоход Длина не менее 1900мм, ширина не менее 950мм, высота не менее 2000мм. В кол-ве не менее 1шт. должен быть выполнен из металлической трубы диметром не менее 32мм и толщиной стенки не менее 3.5мм и иметь не менее четыре ребра жесткости и с четырьмя штампованными ушками выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под не менее 8 саморезов. Рукоход крепится к опорным столбам шведской стенки и опорным столбам башни с полом на высоте не менее 2000 мм с помощью болтовых соединений. На рукоходе должны быть декоротивные арки выполненые из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2\2 толщиной не менее 24мми состоять из двух половинок и соединяться декоративным элементом толщиной не менее 24мм. Рукоход должен заканчиваться шведской стенкой . Шведская стенка состоит из не менее 7 перекладин, которые выполнены из металлической трубы диаметром не менее 32х900 мм, толщиной стенки не менее 3,5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под не менее 4 самореза, и двух несущих столбов выполненых из клеенного бруса размером не менее 100х100х2500мм. Шведская стенка состоит из не менее 7 перекладин, которые выполнены из металлической трубы диаметром не менее 32х900 мм, толщиной стенки не менее 3,5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под не менее 4 самореза, и двух несущих столбов выполненых из клеенного бруса сечением не менее 100х100х2500мм. К столбам шведской стенки с помощью болтов прикреплен шест-спираль. Шест-спираль высотой не менее 2 300 мм выполнен из металлических труб. Диаметр трубы шеста составляет не менее 42 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм и должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3мм, который бетонируются в землю.. Диаметр трубы спирали составляет не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Основание шеста-спирали бетонируется в землю на глубину не менее 300 мм. Основания стоек бетонируются в землю. |  |