| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  | Детское игровое оборудование ДИО 4.171 | Шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Высота (мм) | 800(± 10мм) |
|  |  |  |  | Длина (мм) | 1290(± 10мм) |
|  |  |  |  | Ширина (мм) | 900(± 10мм) |
|  |  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности | качалка на пружине в виде кабриолета состоящая из: - двух пружин диаметром не менее 126 мм, вы сотой не менее 260 мм из прута диаметром не менее 26 мм расстояние между витками не менее 12 мм в любом положении, на постаменте; - капота, передней стенки, фар, решетки радиатора, спинки, сидений, четырех колес с дисками и двух боковых стенок (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм). Сиденье утопить в отфрезерованные пазы в боковых стенках. На боковых стенках и на дисках нанесена художественная роспись в стиле детского граффити; - перекладины из трубы сечением не менее 32 мм; - двух подножек (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм); - ручки вспомогательной в кол-ве 2 шт. должна быть выполнена из металлической трубы диметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2.5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 самореза. Вся металлическая поверхность обрезинена слоем яркой однородной резины (синим, красным или желтым цветом), толщина резинового слоя ручки не менее 5 мм. Обрезинивание металла выполнено методом литья под давлением. Внешняя поверхность резины имеет фактуру шагрени. Температура эксплуатации прорезиненной ручки от -50°С до +60°С. Резиновая поверхность ручки препятствует соскальзыванию руки и исключает примерзание мягких тканей человека в холодное время года. За счет обрезинивания достигается более высокая травмобезопасность, атмосферостойкость и износостойкость оборудования; - декоративные накладки в виде колес и дисков (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм). Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки, диаметром не менее 20мм |
|  |  |  |  | Заглушки | должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
|  |  |  |  | Материалы | влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл крашенный порошковой краской. Метизы должны быть все оцинкованные |