| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
| 1 | Тренажер СО 6.41 | Шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Высота (мм) | 1050(± 10мм) |
|  |  |  |  | Длина (мм) | 900(± 10мм) |
|  |  |  |  | Ширина (мм) | 550 (± 10мм) |
|  |  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  |  | Несущая стойка | Металлическая труба диаметром не менее 132 мм с толщиной стенки не менее 5 мм, на постаменте под бетонирование. |
|  |  |  |  | Назначение | Тренажер представляет собой уличный тренажер, предназначенный для армрестлинга. Тренажер размещается стационарно на спортивных площадках и в зонах отдыха. Занятия на тренажере способствуют: - укреплению мышц и суставов рук, спины и шеи; - повышению выносливости; - укреплению дыхательной и сердечно-сосудистой систем; - интенсивному обогащению мышц кислородом за счет ускорения кровообращения; - общему физическому развитию. |
|  |  |  |  | Принцип действия | Тренажер рассчитан на тренировку двух человек и позволяет проводить тренировки по армрестлингу. |
|  |  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |